TPP 111

EFECTO DEL CONTROL DE LA DEFORMACIÓN DE LA CARNE EN PRUEBAS DE RETENCIÓN DEL AGUA. José Marcelo Zamorano M(1). y  Nancy Kahn(2) (1)Instituto Tecnología de Alimentos, (2) Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola – INTA, Castelar. E-mail: jzamorano@cnia.inta.gov.ar; nkahn@cnia.inta.gov.ar

Meat deformability effect in filter-paper press method for the determination of Water-Holding Capacity of meat.

La Capacidad de Retención del Agua de la Carne (CRA o WHC) es la habilidad para retener sus propios líquidos o parte del agua añadida durante un tratamiento. El método de Compresión sobre Papel Filtro (CPF) desarrollado por GRAU y HAMM, que es el más usado, entrega indicios indirectos sobre la CRA real de la carne con resultados de baja repetitibilidad no siempre comparables con otros métodos. En dicha prueba, el papel actúa como soporte y receptor de líquidos exprimidos por la presión. Dada la relación entre la CRA y la elasticidad de la carne, la extensión total del área de humedad (“T”) sobre papel puede ser consecuencia, entre otros factores, de dicha propiedad. Se consideró que al mantener constante el volumen de la muestra, el tamaño de la mancha debido a la carne (“M”) no afectaría la extensión  total “T” y por ende se tendría mayor claridad del efecto de los tratamientos estudiados sobre ésta. El objetivo de este trabajo fue establecer  los parámetros de tiempo, presión y tipo de papel para la prueba CPF, que permitieran cuantificar adecuadamente “T” con muestras de carne de peso y volumen constante. Se diseñó un dispositivo soporte para la CPF de área de resistencia constante. En el mismo, la muestra es colocada en un contenedor de volumen conocido que limita su expansión por efecto de la compresión (área de “M” constante). Se realizó un experimento factorial con diseño completamente al azar. Los tratamientos fueron: ocho tipos de  resorte de constante elástica conocida que generaron presiones entre 0.5 y 4 kg/cm2, papeles Whatman  nro. 1 (W#1),  Schleicher & Schuel nro. 595 (S&S595) y  Toyo 5B (T5B) de 5,5 cm de diámetro y 1, 2, 4 y 6 minutos de tiempo. Se realizó análisis de la variancia (ANDEVA) y de regresión con los  programas SAS e  InfoStat. El ANDEVA (Cuadro 1) mostró diferencias altamente significativas para las variables tiempo, presión e interacción. Los papeles tienen un efecto muy diferente sobre la dimensión del área “T”. El papel S&S595, al ser fino y de rápida absorción, minimiza los tiempos de trabajo. Las áreas resultantes fueron cada vez mayores a medida que aumenta el tiempo pero no se alcanzó un máximo en la curva ajustada. Por razones prácticas se recomienda un tiempo de 5 minutos, coincidiendo con  GRAU y HAMM. A medida que se incrementó la presión, las áreas “T” fueron mayores para la misma cantidad de tiempo, observándose una relación lineal entre ambas variables en todo el registro de las presiones, excepto en el intervalo 2.07   0.04 kg/cm2, que arrojó resultados erráticos.  El análisis de regresión de los efectos de la presión, el tiempo sobre el tamaño del área de humedad “T”, fueron diferentes  para cada tipo de papel. Así,  T = 6.72 + 0.36 * presión + 0.01 * tiempo, si el papel era W#1, o bien esa misma ecuación mas  0.4 si el papel es S&S595 o menos  2.25 si es T5B. El ajuste de este modelo fue R2 = 87 %.  Se concluye que al mantener constante el área del filme de carne “M”, ésta no afecta la extensión del área “T”. Las características físicas del papel filtro influyen sobre los resultados, al igual que la presión y el tiempo.

| CUADRO 1. Analisis de Variancia de los tamaños del área “T”sobre papel, considerando como variables el tiempo, la presión y el tipo de papel utilizado. |  |  |
| --- | --- | --- |
| F. V. | G.L. | CM |
| Presión (P) | 7 | 30.67 |
| Tiempo (T) | 3 | 22.04 |
| Papel (Pp) | 2 | 581.74 |
| P * T | 21 | 393.28 |
| P * Pp | 14 | 1.65 |
| T * Pp | 6 | 3.82 |
| T*P*Pp | 42 | 3.06 |
| Error Exp. | 480 | 2.95 |
| El ajuste del modelo fue R2 = 99 % y el C.V. de 2.71%. GL = Grados de Libertad; F.V.= Fuente de Variación, CM = Cuadrados Medios. |  |  |

Palabras clave: Carne, Compresión sobre papel, deformabilidad, tiempo y presión.

Key words:  Meat, Filter-Paper Press Method,  deformability , time and pressure effects.