# TPP 010

IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES ANIMALES EN MÚSCULO POR ESPECTROSCOPIA DE REFLECTANCIA EN INFRARROJO CERCANO (NIRS). Cozzolino, D. INIA LA Estanzuela, Colonia, Uruguay.

Identification of animal species in muscles by near infrared reflectance spectroscopy (NIRS)

Los alimentos y productos agrícolas son nuestro más íntimo contacto con el medio ambiente. La preocupación por parte del consumidor en aspectos de sanidad, nutrición, seguridad, necesitan de adecuados mecanismos de control de calidad de todos los alimentos producidos y elaborados con productos agrícolas y/o derivados del sector primario industrial. Recientes eventos en USA y Reino Unido, como por ejemplo la Encefalopatía Espongiforme Bovina (BSE), la infección por la bacteria E. Coli cepa 0157 y la aparición de organismos genéticamente modificados (GMO), han afectado la confianza del consumidor con relación a la seguridad y calidad del producto producido y consumido. La necesidad de trazabilidad y autenticación de los productos, como así también conocer la calidad de los subproductos industriales, es uno de los objetivos centrales en el mercadeo de productos agrícolas a nivel mundial. Los métodos cuantitativos y cualitativos tradicionales de análisis son dificultosos, demandan tiempo y mano de obra. Las propiedades ópticas de los alimentos y en particular la aplicación de la espectrofotometría de reflectancia en el infrarrojo cercano (NIRS) ha aparecido como una de las técnicas mas utilizadas en la evaluación físico química de cereales y otros alimentos a partir de la década de los 70. El objetivo de este experimento es el de explorar el uso del NIRS en conjunto con análisis discriminantes para la identificacion de especies. Se analizaron 100 músculos bovinos (MB) (longissimus dorsi); 140 músculos ovinos (MO) (longissimus dorsi, infraspinatus, supraspinatus, rectus femoris, semitendinosus y semimembranosus), 48 músculos de pollo (MP) (pectoralis major) y 44 músculos de cerdo (MC) (longissimus dorsi). Las muestras fueron conservadas en freezer (- 4 0C) previo análisis. Cien a 200 g de músculo fueron descongelados a temperatura ambiente (20 – 22 0C) y homogeneizados en un multiprocesador (Philips,RI - 3142, Brasil). Las muestras fueron analizadas en un instrumento monocromador NIRS 6500 (NIRSystems, Silver Spring, MD, USA) en el rango visible e infrarrojo (400 a 2500 nm) en reflectancia. Las muestras fueron leídas primero enteras en una cuveta rectangular y posteriormente molidas, en una cuveta circular. Las muestras se escanearon una sola vez y no se rotaron. Con la información óptica obtenida se realizaron análisis de componentes principales (PCA) y de discriminante. Se construyeron ecuaciones de regresión usando el método de los cuadrados mínimos parciales (PLS) para la predicción de las distintas especies donde 1= MB, 2= MO, 3= MP, 4= MC. El programa utilizado fue el Unscrambler (versión 6.1, Norway, CAMO, ASA). El análisis de PCA permite disminuir las variables y sólo utilizar aquellas más relevantes para la construcción de modelos de discriminación. El análisis de discriminantes se basó en los tres principales PCA y permitió identificar la especie animal a la cual cada músculo pertenecía. Los cuadros 1 y 2 presentan los resultados de las regresiones y clasificaciones utilizando PLS. Se observa que más del 90 por ciento de las muestras son clasificadas correctamente en función de la especie a la cual pertenecen. Las implicancias de este estudio determinan que un análisis rápido como es el NIRS, permite identificar especies animales a partir de distintos músculos después de su homogeinización. Esto determina que en pocos minutos se puede identificar la presencia o ausencia de determinada especie animal en un producto terminado, su contaminación con otra especie o adulteración fraudulenta.

Cuadro 1. Calibraciones NIRS para la predicción de especies en músculo.

|  | SEC | R2CAL | SECV |
| --- | --- | --- | --- |
| Longitud de onda (nm) |  |  |  |
| 400-700 | 0.30 | 0.94 | 0.35 |
| 1100-2500 | 0.33 | 0.94 | 0.35 |
| 400-2500 | 0.28 | 0.94 | 0.31 |

SEC: error estandard de la calibración, SECV: error estandard de la validación cruzada.

Cuadro 2. Clasificación de músculos por especie aplicando el modelo NIRS (cuadro 1).

|  | CLASIFICACION |  |
| --- | --- | --- |
| Longitud de onda (nm) |  |  |
|  | CC | IC |
| 400-750 | 94 (85%) | 17 (15%) |
| 1100-2500 | 104 (94%) | 7 (6%) |
| 400-2500 | 107 (96%) | 4 (3%) |

CC: correctamente clasificado; IC: incorrectamente clasificado

Palabras clave: músculos, identificación, NIRS

Key words: muscles, identification, NIRS