TPP 112

PRUEBA DE CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA DE LA CARNE: EFECTO DE LA HABILIDAD DEL OPERADOR Zamorano, J.M.(1) y Ramos, G.(2)  (1) Instituto Tecnología de Alimentos, CICV, CIA,ITA, INTA Castelar (2) Departamento de Estadística. Secretaria de la Función Publica, INAP. E-mails: jzamorano@cnia.inta.gov.ar; gramos@slp.gov.ar

Effect of operator skill on precision and accuracy of meat Water-Holding Capacity test.

No es fácil reproducir en laboratorio los resultados que podrían esperarse en la práctica con la prueba Capacidad de Retención del Agua de la carne (CRA) que es afectada por la habilidad del operador para medir áreas. Si el método es simple, las personas experimentadas presentarían menor variabilidad entre mediciones y aquellas sin entrenamiento, posiblemente obtendrían los mismos resultados que una persona bien preparada. En todo el experimento se procuró mantener las diferencias entre los operadores, mediante el control local se evitó el efecto acostumbramiento a la técnica que, con el tiempo y práctica, hace que la variación entre operadores con distintas habilidades tienda a disminuir. Se propone probar la exactitud y precisión de las áreas medidas con la técnica del retículo, como método más confiable usado por personas con distinta experiencia y determinar si la variabilidad depende del operador o es inherente a la técnica. Se hicieron 60 pruebas de CRA del m. Longissimus dosi. Se usó el método clásico de GRAU y HAMM. Las áreas de carne “M” y de humedad absorbida por el papel filtro “T” se midieron con un planímetro AMSLER612, un calibre DIALTYP-6921 y una lámina de PVC reticulada en que, cada punto representa la unidad de área de 0,16 cm2. Los operadores se clasificaron en 3 grupos de 3 personas cada uno: I = experto, II = aprendiz y III = inexperto. Cada una de las áreas “M” y “T” fueron medidas 3 veces con cada uno de los métodos y por cada uno de los individuos con distinta habilidad. El  planímetro (PLN) fue el método más preciso y se usó como referencia para la retícula (RET) y calibre (CAL). Con este propósito se diseñaron modelos de regresión simple para conocer el grado de coherencia en el uso de cada técnica por la simple comparación de parámetros. A través de las variables Dummy (PROC REG, SAS) se agruparon sujetos con distintos grados de habilidad vs datos del experto con el PLN, a fin de probar paralelismo, según habilidad y técnica. El Cuadro 1 muestra los modelos lineales obtenidos para “M” y “T”. Las diferencias de ajuste de las áreas, sugiere que las tres técnicas manejadas por los sujetos miden mejor las áreas grandes “T”. Los modelos del área “T” presentaron R2 >0,94 y bajo DSR. El experto mostró variación similar con los 3 métodos. El inexperto sobreestimó el área “M” con RET y CAL, posiblemente debido a la posición central del área “M” sobre “T”. La precisión del aprendiz se aproxima al experto en las tres técnicas. Las pendientes fueron significativas y distintas de uno.  En el ajuste de modelos con variables Dummy para el análisis del efecto habilidad del operador vs PLNI , la medida “T” mostró alta coincidencia (β0 = 0;  β1 = 1) con retícula en todos los individuos, no así para el área “M”. Se concluye que las tres técnicas, independiente de la habilidad del operador, explican mejor la variación del planímetro al medir áreas grandes “T”. Con cualquier de las tres técnicas el experto siempre fue más preciso y exacto. En todos los individuos, la retícula mostró mayores coincidencias en la medida del área “T”, también fue más práctica y precisa según el usuario, el tamaño y ubicación del área a medir.

| CUADRO 1: Comparación de modelos de regresión lineal simple para ajustar las áreas “M” y “T” según técnica vs PLN del experto. (ns) = no significativo (P<0,05). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yi = AREA “M” | β0 | β1x1 | CV% | DSR | R2 % |
| Y1 PLNII | 0.0878 ns | 0.9829 | 4.71 | 0.212 | 94.8 |
| Y2 PLNIII | 0.4953 | 0.9164 | 6.44 | 0.296 | 89.0 |
| Y3 RETI | 0.6577 | 0.8676 | 6.18 | 0.281 | 89.0 |
| Y4 RETII | 0.6836 | 0.8548 | 6.57 | 0.297 | 87.6 |
| Y5 RETIII | 1.1831 | 0.7637 | 8.40 | 0.387 | 76.8 |
| Y6 CALI | 0.4714 | 0.9419 | 6.85 | 0.321 | 89.7 |
| Y7 CALII | 0.3998 | 0.9553 | 6.36 | 0.298 | 87.9 |
| Y8 CALIII | 0.9534 | 0.8778 | 7.96 | 0.389 | 81.2 |
| Yi = AREA “T” |  |  |  |  |  |
| Y9 PLNII | -0.0741 ns | 1.0040 | 4.39 | 0.514 | 97.8 |
| Y10 PLNIII | 0.6637 ns | 0.9601 | 5.94 | 0.708 | 95.6 |
| Y11 RETI | -0.1088 ns | 1.0057 | 3.10 | 0.362 | 98.9 |
| Y12 RETII | -0.2647 ns | 1.0288 | 5.24 | 0.618 | 97.0 |
| Y13 RETIII | -0.0940 ns | 1.0183 | 7.55 | 0.895 | 93.8 |
| Y14 CALI | -0.4517 ns | 1.0650 | 4.59 | 0.552 | 97.8 |
| Y15 CALII | -0.3460 ns | 1.0590 | 4.92 | 0.594 | 97.4 |
| Y16 CALIII | -0.1528 ns | 1.0492 | 6.27 | 0.761 | 95.7 |
| Y1..., 16 = Áreas medidas por distintos sujetos. I = experto; II = Aprendiz; III = inexperto. β0= Constante de regresión; β1 = Coeficiente de regresión; x1 = Área del planimetro medida por el experto. CV %= Coeficiente de Variación %; DSR = Desvío estándar del Resíduo; R2 % = Coeficiente de determinación. |  |  |  |  |  |

Palabras clave: Efecto operador, Capacidad Retención, precisión, técnica de medida.

Key Words: Operator effect, Water Holding Capacity, precision, measure technique.